# 表1〜3（AudioScope EDU 技術検証）

表1．教育用聴力像パターンと実装規則（要約）

| 教育用パターン | 文献上の参考特徴 | 実装した主な規則（著者設定を含む） |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 年齢相応11) | 過大なABGを避ける（≤15 dB）。程度は聴力像に非反映 |
| 加齢性感音難聴 | 高音障害11,12) | 高音域の加算 |
| 騒音性難聴 | C5-dip13,14) | 程度≥1で4 kHz気導が2 kHzおよび8 kHzよりそれぞれ10 dB以上（Colesらを参考にした著者設定） |
| メニエール病 | 低音優位15) | 低音域の加算 |
| 突発性難聴 | 急性感音難聴16) | 一側の加算。程度≥1で左右差≥30 dB（0.5・1・2 kHz平均）。程度に応じてSO可 |
| ムンプス難聴 | 一側高度17) | 一側の高度寄りの加算・SO可。程度≥1で病側平均≥70 dBかつ一側差≥55 dB。学習者向け無作為選択では軽度を選ばないが、検証グリッドでは程度1も高度床付きで生成 |
| 滲出性中耳炎 | 伝音ABG18) | 指定周波数で最小ABG（程度なしでも床を維持） |
| 急性中耳炎 | 急性期に伝音または混合19) | 程度≥1で伝音型または混合型を約50%（教育用）。最小ABGは滲出性と同一床 |
| 耳硬化症 | Carhart様20–22) | 程度≥1で80%の確率でCarhart様変化（深さ≥5 dB）を付与 |
| 耳小骨連鎖離断パターン | 大きなABGを伴う伝音難聴23) | 教育用に大きめの最小ABG・上限50 dB。完全離断の臨床最大を必ずしも再現しない |

表2．出力規則への適合結果

| 確認した内容 | 対象数 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 指定した年齢・聴力像パターン・程度の反映 | 9,600件 | 全例適合 |
| 5 dB刻みでの出力 | 9,600件 | 全例適合 |
| 気導・骨導の周波数別上下限 | 9,600件 | 全例適合 |
| 正常例における過大なABGの回避 | 960件 | 全例適合 |
| 感音難聴の気骨導関係 | 4,800件 | 全例適合 |
| 伝音系4パターンにおける最小ABG | 3,840件 | 全例適合 |
| 騒音性難聴のC5-dip（4 kHzが2・8 kHzより各≥10 dB、程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| 突発性難聴の一側差≥30 dB（程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| ムンプス難聴の高度床（病側平均≥70 dBかつ一側差≥55 dB、程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| 耳硬化症のCarhart様変化の形（付与された例） | 576件 | 全例適合 |
| 急性中耳炎の混合型の形（付与された例） | 361件 | 全例適合 |
| 加齢による高音域閾値の上昇 | 200件 | 全例適合（差の中央値42.5 dB） |
| 難聴程度を上げたときの閾値の非減少 | 540組合せ※ | 全例適合 |
| 同一入力（年齢・性別・パターン・程度・乱数初期値）での再実行 | 200件 | 全例一致 |
| 乱数初期値のみを変えたときの聴力像の種類（記述） | 3条件各200件（計600件） | 合否基準なし（各条件ともユニーク200通り） |
| 著者定義の規則違反データ（異常系テスト） | 18件 | 全件を不適合と判定 |
| 耳硬化症のCarhart様変化の付与（程度≥1、記述） | 720件 | 576件（80.0%）に付与 |
| 急性中耳炎の混合型の付与（程度≥1、記述） | 720件 | 361件（50.1%）に付与 |

※540組合せ＝正常以外9プロファイル×6年齢群×2性別×5種の乱数初期値セル。各セルで程度0→1→2→3の非減少を確認。

表3．自動生成したオージオグラムの特徴（要約）

| 指標 | 要約 |
| --- | --- |
| 年齢差（70歳代−20歳代, 4–8 kHz） | 中央値42.5 dB（四分位範囲37.5–47.5） |
| 突発性難聴の一側差（程度別） | 軽度36.7／中等度51.7／重度73.3 dB（中央値、各n=240）。程度≥1は全例≥30 dB |
| ムンプス難聴の一側差（程度別） | 軽度89.2／中等度90.0／重度96.7 dB（中央値、各n=240） |
| 伝音ABG・滲出性中耳炎※ | n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・急性中耳炎・伝音型※ | n=2995、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・急性中耳炎・混合型※ | n=1805、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲0.0–40.0） |
| 伝音ABG・耳硬化症※ | n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲5.0–20.0、範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・耳小骨連鎖離断パターン※ | n=4800、中央値30.0 dB（四分位範囲25.0–40.0、範囲15.0–50.0） |
| C5-dipの深さ（4k−2k／4k−8k／両者の最小、程度≥1） | 中央値25.0／15.0／15.0 dB（各n=720） |
| Carhart様変化の深さ（付与例） | n=576、中央値7.5 dB（四分位範囲7.5–12.5、範囲5.0–22.5） |

※伝音ABGは規則の対象外周波数も含むため、パターンによっては最小値として負のABGが観測される。規則指定周波数では最小ABGを満たす。