# 電子付録1

聴力像自動生成の出力規則適合検証結果

対応原稿：年齢・性別・聴力像パターンに応じた教育用オージオグラム自動生成システムの開発と出力規則の検証（技術論文）

版：電子付録1 v2.31（2026-09-04）。対応原稿：manuscript_IgakuKensa_AudioScopeEDU_technical_validity_JAMT_v2.31.docx。T6aとT6b、T6cとT6dは、それぞれ同一の200件について付与の有無と形を確認したものであり、付与例を別に200件集めた試験ではない。

## 1．検証の概要

・実行日時：2026-09-04T14:18:50.939Z（Node.js v22.20.0 / darwin / audioscope-edu 1.0.0）

・生成件数：正常および9種類の著者定義の教育用聴力像パターン × 6年齢群 × 男女 × 4段階の程度 × 各20件 ＝ 9,600件

・適合の単位：原則として症例（合成閾値セット）単位。G2b・G4bのみ閾値点単位。

・検証スクリプトは生成プログラムとは別ファイルに判定関数を実装した。症例生成のため生成関数を呼び出すが、合否判定式は生成器内部の拘束ルーチンを共有しない。一部の定数（最小ABG床など）は双方に同値を重複定義し、凍結正解表と突合して管理した。同一著者・同一仕様に基づく確認であり、外部機関による第三者検証ではない。

・C5-dipの判定：程度が軽度以上の騒音性難聴で、左右とも 4 kHz気導が2 kHzおよび8 kHzよりそれぞれ10 dB以上（Colesらを参考にした著者設定）。

・Carhart様変化：seed付き一様乱数によるBernoulli試行（発現確率80%）。決定論的に80%へ割付してはいない。付与率の許容帯70–90%および急性中耳炎混合型の許容帯40–60%は凍結正解表で事前設定し、95%信頼区間はWilson法で算出した。

・急性中耳炎の混合型：程度≥1で教育用Bernoulli試行（付与率50%）。臨床発生率の再現ではない。最小ABG床は滲出性中耳炎と同一。

・ISO 7029:2017を教育用参照値として使用し、修正票Amd 1:2024は未反映。検証グリッドは20～70歳代であり、18歳未満は対象外。

・本付録は集計結果と項目識別番号を示す。ソースコード上の完全な判定式、seed一覧、実装版ハッシュの公開（例：リポジトリ附属資料またはDOI付与）は今後検討する。

## 1b．ISO 7029:2017に基づく教育用参照値の要約（中央値）

規格本文の表は転載しない。実装した教育用JSONから、気導中央値（dB HL）の要約を示す。0.125 kHzはISO表にないため教育用に隣接帯から補間・拘束している。骨導基準はISOが直接規定するものではなく、気骨導関係の著者規則から生成する。

| 性別 | 年齢群 | 0.5 kHz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男性 | 20s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 男性 | 50s | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 10.7 | 16.1 |
| 男性 | 70s | 10.4 | 13.4 | 20.8 | 33.2 | 50.0 |
| 女性 | 20s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 女性 | 50s | 3.1 | 3.7 | 5.0 | 7.4 | 11.9 |
| 女性 | 70s | 11.6 | 14.4 | 19.3 | 27.0 | 38.8 |

## 2．適合率（適用対象別）

| ID | 項目 | 適合 | 適用n | 率% | メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 要因組合せ・合成閾値セット数 | 9600/9600 | 9600 | 100 | 10プロファイル(正常1+疾患9)×6年齢×2性別×4程度×20seed |
| G1 | 条件反映（症例単位） | 9600/9600 | 9600 | 100 |  |
| G2a | 5 dB丸め（症例単位：全閾値が5の倍数） | 9600/9600 | 9600 | 100 |  |
| G2b | 5 dB丸め（閾値点単位） | 230400/230400 | 230400 | 100 |  |
| G4a | 周波数別上下限（症例単位：数値閾値がP4範囲内） | 9600/9600 | 9600 | 100 | 境界値＝上下限一致は適合。超過・下回は不適合 |
| G4b | 周波数別上下限（閾値点単位） | 230400/230400 | 230400 | 100 |  |
| G3-Normal | Normal: 過大ABGなし（症例単位） | 960/960 | 960 | 100 |  |
| G3-SNHL | 感音: BC≤AC+5（症例単位） | 4800/4800 | 4800 | 100 |  |
| G3-CHL | 伝音系4パターン: 最小ABG（症例単位。急性中耳炎の混合型を含む） | 3840/3840 | 3840 | 100 |  |
| G3-Noise | C5-dip: 4k≥2k+10 かつ 4k≥8k+10（程度≥1） | 720/720 | 720 | 100 | Coles参考の著者設定（10 dB床） |
| G3-SuddenLat | 突発一側差≥30 dB（程度≥1・0.5/1/2 kHz平均） | 720/720 | 720 | 100 |  |
| G3-MumpsFloor | ムンプス: 病側meanAC≥70 かつ 一側差≥55（程度≥1） | 720/720 | 720 | 100 |  |
| G3-CarhartGeom | Carhart様幾何（発現例のみ） | 576/576 | 576 | 100 |  |
| G3-AOM-Mixed | AOM混合型: 4k BC>0.5k BC（付与例） | 361/361 | 361 | 100 |  |
| T1 | 年齢効果 SNHL_Age（70s−20s, 4–8k平均AC） | 200/200 | 200 | 100 | 差の中央値 42.5 dB (IQR 37.5–47.5) |
| T8 | 程度の非減少（正常以外・同一seed・一側は患側固定） | 540/540 | 540 | 100 | SNHL_Age:60/60; SNHL_NoiseNotch:60/60; SNHL_Meniere:60/60; SNHL_Sudden:60/60; SNHL_Mumps:60/60; CHL_OME:60/60; CHL_AOM:6 |
| T7 | Sudden一側差≥30 dB（焦点: 程度2固定） | 200/200 | 200 | 100 | 焦点差中央値 51.7 dB（グリッドの程度≥1規則と同じ30 dB床） |
| T6a | Carhart様・付与の有無（期待80%） | 160/200 | 200 | 80 | 同じ200件での付与 160/200=80.0% (95%CI 73.9–85.0%)。許容帯70–90%は凍結正解表で事前設定。95%CIはWilson法。帯内のため試験合格 |
| T6b | Carhart様・付与例の形（T6aと同じ200件） | 160/160 | 160 | 100 | T6aで付与された160件の形（160/160） |
| T6c | AOM混合型・付与の有無（教育用50%） | 101/200 | 200 | 50.5 | 同じ200件での付与 101/200=50.5% (95%CI 43.6–57.4%)。許容帯40–60%は凍結正解表で事前設定。95%CIはWilson法。帯内のため試験合格。臨床発生率ではない |
| T6d | AOM混合型・付与例の形（T6cと同じ200件） | 101/101 | 101 | 100 | T6cで付与された101件の形（101/101） |
| T10 | seed固定の決定論的再現（不一致0を目標） | 200/200 | 200 | 100 | 不一致 0 |
| T11 | 同一条件・異seedの出力多様性（記述・合否基準なし） | — | — | — | 記述。合否基準なし。全件不一致は非要求。条件表は下表。 |

### T11の実行条件（乱数初期値のみ変更）

年齢・性別・疾患パターン・難聴程度を固定し、乱数初期値のみを変えて各200件を生成した。左右の気導・骨導が一組として完全に一致する場合を同一の閾値セットと数えた。全件不一致は合格条件ではない（5 dB丸めにより偶然一致しうる）。観測では各条件とも200通りであった。

乱数初期値は各条件の基準値に0〜199を加えた連番である（条件1：80000＋i、条件2：81000＋i、条件3：82000＋i）。

| 条件 | 年齢群 | 性別 | 疾患パターン | 程度 | 生成数 | 異なる閾値セット数 | 乱数初期値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50歳代 | 男性 | 騒音性難聴 | 中等度 | 200 | 200 | 80000–80199 |
| 2 | 40歳代 | 女性 | 滲出性中耳炎 | 中等度 | 200 | 200 | 81000–81199 |
| 3 | 40歳代 | 男性 | 正常 | なし | 200 | 200 | 82000–82199 |

## 3．検証・記述統計指標の定義

・一側差（突発性難聴・ムンプス難聴）：病側と対側の気導閾値の差。0.5、1、2 kHzの単純平均気導で算出した。

・突発性難聴の左右差規則（程度≥1）：上記一側差が30 dB以上。

・ムンプス難聴の高度床（程度≥1）：病側平均気導≥70 dBかつ一側差≥55 dB。学習者向け無作為選択では軽度を選ばないが、検証グリッドでは程度1も明示指定で生成し、深度は中等度相当として高度床を満たす。

・加齢効果（T1）：70歳代と20歳代の4、8 kHz気導の単純平均の差。

・C5-dipの深さ：4 kHz−2 kHzおよび4 kHz−8 kHz（気導、程度≥1）。規則は双方に10 dB床を課す。

・Carhart様の深さ：BC 2 kHz − mean(BC 1 kHz, BC 4 kHz)（付与例）。深さ下限は5 dB（識別可能な最小切痕としての著者設定）。

・伝音ABG：病側・骨導測定周波数（0.25–4 kHz）ごとの気導−骨導。記述統計の集計には規則の対象外周波数も含む。対象外周波数では教育用に骨導≤気導＋5 dBを許容するため、ABGとして−5 dBが観測されうる。

・スケールアウト（SO）：当該周波数の教育用気導上限値を数値として保持しSOフラグを付す。上限＋5 dB等の外挿代入は行わない。一側差・平均の算出はこの数値を用いる。

## 4．記述統計（グリッド由来）

・伝音ABG（病側・骨導周波数・一括）：n=19200、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–25.0、範囲-5.0–50.0）。※規則の対象外周波数も含むため最小値に−5 dBが観測された。規則指定周波数では所定の最小ABGを満たした。

・伝音ABG・滲出性中耳炎：n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・急性中耳炎・伝音型：n=2995、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・急性中耳炎・混合型：n=1805、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲0.0–40.0）

・伝音ABG・耳硬化症：n=4800、中央値15.0 dB（四分位範囲5.0–20.0、範囲-5.0–40.0）

・伝音ABG・耳小骨連鎖離断パターン：n=4800、中央値30.0 dB（四分位範囲25.0–40.0、範囲15.0–50.0）

・C5-dipの深さ（4 kHz−2 kHz気導、程度≥1）：n=720、中央値25.0 dB（四分位範囲20.0–30.0、範囲10.0–65.0）

・C5-dipの深さ（4 kHz−8 kHz気導、程度≥1）：n=720、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲10.0–45.0）

・C5-dipの深さ（min(4k−2k, 4k−8k)、程度≥1）：n=720、中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0、範囲10.0–35.0）

・Carhart様の深さ（付与例）：n=576、中央値7.5 dB（四分位範囲7.5–12.5、範囲5.0–22.5）

・一側差 Sudden（程度≥1全体）：n=720、中央値51.7 dB（四分位範囲40.0–70.0、範囲30.0–108.3）

・一側差 Sudden 程度1／2／3：中央値36.7／51.7／73.3 dB（各n=240）。程度≥1は全例≥30 dB。

・一側差 Mumps（程度≥1全体）：n=720、中央値95.0 dB（四分位範囲86.7–106.7、範囲78.3–108.3）

・一側差 Mumps 程度1／2／3：中央値89.2／90.0／96.7 dB（各n=240）。程度次元は高度床によりほぼ縮退している。

・Sudden SO（程度≥1）：なし555件、高音域のみ139件、全周26件。程度2では高音域のみ51件・全周0件、程度3では高音域のみ88件・全周26件。

・Mumps 全周SO（程度≥1）：354/720（49.2%）

・床規則の別掲（全周SOを除く）：突発一側差 694/694、突発程度3 214/214、ムンプス 366/366、ムンプス（0.5/1/2 kHzにSOなし） 366/366。主合否の720/720はSOを含めた評価である。

・Carhart様変化：グリッド576/720（80.0%）。T6a/T6bは同じ200件（中等度）。

・AOM混合型：グリッド361/720（50.1%）。T6c/T6dは同じ200件（中等度）。

## 5．異常系テスト（意図的異常挿入）

正常・適合データ13項目と規則違反データ18項目の計31項目。規則違反18件はすべて不適合と判定された。生成プログラム本体の改変ではなく、正常生成結果または合成閾値に意図的変更を加えて検証スクリプトへ入力した。

| ID | 意図的な異常 | 期待 |
| --- | --- | --- |
| B1–B13 | 正常・適合データ（上限境界・ムンプス床を含む） | PASS |
| M3 | 5 dB刻みを外した43 dB | FAIL |
| M6 | 正常例でABG 20 dB | FAIL |
| M7 | 感音難聴でBCがACより大きく上昇 | FAIL |
| M2 | 伝音難聴で必要ABGを消失 | FAIL |
| M1 | 騒音性難聴でC5-dip消失 | FAIL |
| M4 | 突発性難聴で左右差<30 dB | FAIL |
| M12 | 程度を上げたのに閾値が低下 | FAIL |
| M5 | Carhart様変化の2 kHz BC上昇を消失 | FAIL |
| M13 | 規定外のスケールアウト（NormalにSO） | FAIL |
| M8 | メタ疾患名と閾値の不一致 | FAIL |
| M10 | C1周波数がSOのみ | FAIL |
| M14 | AOM混合型で4 kHz骨導上昇を消失 | FAIL |
| M15 | 気導上限超過（上限＋5） | FAIL |
| M16 | 骨導上限超過（上限＋5） | FAIL |
| M17 | 気導下限未満（下限−5） | FAIL |
| M18 | 骨導下限未満（下限−5） | FAIL |
| M19 | C5-dipが5 dBのみ（10 dB床未満） | FAIL |
| M20 | ムンプスで病側平均が高度床未満 | FAIL |

NaNや必要周波数の欠損など、生成器が通常出力しない無効値は本稿の異常系対象外とした。

## 6．補足

・T7（突発一側差の焦点検証）は程度を中等度（程度2）に固定した条件であり、程度別の記述統計とは対象が異なる。規則床は程度≥1と同じ≥30 dBである。

・ASA/ANSI S3.6およびISO 8253-1は、オージオメータ仕様および純音聴力検査手順の参照であり、生成器そのものの規格認証を意味しない。

・本付録は出力規則への適合確認の詳細であり、生成像の臨床的妥当性や教育効果を示すものではない。

・伝音ABGはパターン別に集計した（滲出性／急性・伝音型／急性・混合型／耳硬化／耳小骨離断）。詳細は表3を参照。