# Table 1〜3（AudioScope EDU 技術検証）

Table 1．教育用聴力像パターンの要約

| 教育用パターン | 文献上の参考特徴 | 実装した主な規則（著者設定を含む） |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 年齢相応14) | 過大なABGを避ける（≤10 dB）。程度は聴力像に非反映 |
| 加齢性感音難聴 | 高音障害14,15) | 高音域の加算 |
| 騒音性難聴 | C5-dip16,17) | 程度≥1で4 kHz気導が2 kHzおよび8 kHzよりそれぞれ10 dB以上（Colesらを参考にした著者設定） |
| メニエール病 | 低音優位18) | 低音域の加算 |
| 突発性難聴 | 急性感音難聴19) | 教育用に一側の加算。程度≥1で左右差≥30 dB（0.5・1・2 kHz平均）。程度に応じてSO可 |
| ムンプス難聴 | 一側高度20) | 一側の高度寄りの加算・SO可。程度≥1で病側平均≥70 dBかつ一側差≥55 dB（学習者向け無作為選択では軽度を選ばない。検証グリッドの程度1は高度下限付きで生成） |
| 滲出性中耳炎 | 伝音ABG21) | 指定周波数で最小ABG（程度なしでも下限を維持） |
| 急性中耳炎 | 急性期に伝音難聴または混合難聴を呈する22) | 程度≥1で伝音型または高音域骨導上昇を伴う混合型を約50%ずつ生成（教育用比率。臨床発生率ではない）。最小ABGは滲出性と同一下限 |
| 耳硬化症 | Carhart様23–25) | 程度≥1で80%の確率でCarhart様変化（深さ≥5 dB）を付与 |
| 耳小骨連鎖離断パターン | 大きなABGを伴う伝音難聴26) | 教育用に大きめの最小ABG・上限50 dB。完全離断の臨床最大を必ずしも再現しない |

Table 2．出力規則への適合結果

| 確認した内容 | 対象数 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 指定した年齢・性別・聴力像パターン・程度の反映 | 9,600件 | 全例適合 |
| 5 dB刻みでの出力 | 9,600件 | 全例適合 |
| 気導・骨導の周波数別上下限 | 9,600件 | 全例適合 |
| 正常例における過大なABGの回避 | 960件 | 全例適合 |
| 感音難聴の気骨導関係 | 4,800件 | 全例適合 |
| 伝音系4パターンにおける最小ABG | 3,840件 | 全例適合 |
| 騒音性難聴のC5-dip（4 kHzが2・8 kHzより各≥10 dB，程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| 耳硬化症のCarhart様変化の形（付与された例） | 576件 | 全例適合 |
| 急性中耳炎の混合型の形（付与された例） | 361件 | 全例適合 |
| 加齢による高音域閾値の上昇（焦点検証T1） | 200件 | 全例適合（差の中央値17.5 dB） |
| 突発性難聴の一側差≥30 dB（程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| ムンプス難聴の高度下限（病側平均≥70 dBかつ一側差≥55 dB，程度≥1） | 720件 | 全例適合 |
| 難聴程度を上げたときの閾値の非減少 | 540組合せ※ | 全例適合 |
| 年齢・性別・聴力像パターン・程度・乱数初期値をすべて同じにした再実行 | 200件 | 全例一致 |
| 乱数初期値のみを変えたときの聴力像の種類（記述） | 3条件各200件（計600件） | 合否基準なし（各条件ともユニーク200通り） |
| 著者定義の規則違反データ（異常系テスト） | 18件 | 全件を不適合と判定 |
| 耳硬化症のCarhart様変化の付与（程度≥1，記述） | 720件 | 576件（80.0%）に付与 |
| 急性中耳炎の混合型の付与（程度≥1，記述） | 720件 | 361件（50.1%）に付与 |

※540組合せ＝正常以外9プロファイル×6年齢群×2性別×5種の乱数初期値セル。各セルで程度0→1→2→3の非減少を確認。Table 2はグリッド由来（9,600件ベース）と焦点検証（T1の200件など）を併記する。突発性難聴の焦点検証T7（程度2固定・200件）は電子付録1に示し，表2のグリッド行（程度≥1・720件）とは対象が異なる。

Table 3．自動生成したオージオグラムの特徴（要約）

| 指標 | 要約 |
| --- | --- |
| 年齢差（70歳代−20歳代, 4–8 kHz） | 中央値17.5 dB（四分位範囲15.0–22.5） |
| 突発性難聴の一側差（程度別） | 軽度36.7／中等度51.7／重度73.3 dB（中央値，各n=240）。程度≥1は全例≥30 dB |
| ムンプス難聴の一側差（程度別） | 軽度89.2／中等度90.0／重度96.7 dB（中央値，各n=240）。程度≥1全体は95.0 dB |
| 伝音ABG・滲出性中耳炎※ | n=4800，中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0，範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・急性中耳炎・伝音型※ | n=2995，中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0，範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・急性中耳炎・混合型※ | n=1805，中央値15.0 dB（四分位範囲10.0–20.0，範囲0.0–40.0） |
| 伝音ABG・耳硬化症※ | n=4800，中央値15.0 dB（四分位範囲5.0–20.0，範囲-5.0–40.0） |
| 伝音ABG・耳小骨連鎖離断パターン※ | n=4800，中央値30.0 dB（四分位範囲25.0–40.0，範囲15.0–50.0） |
| C5-dipの深さ（4 kHz−2 kHz／4 kHz−8 kHz／両者の最小，程度≥1） | 25.0／15.0／15.0 dB（中央値，各n=720；範囲は電子付録1） |
| Carhart様変化の深さ（付与例） | n=576，中央値7.5 dB（四分位範囲7.5–12.5，範囲5.0–22.5） |

※伝音ABGは規則の対象外周波数も含めてパターン別に集計したため，最小値として−5 dBが観測される場合がある。これは対象外周波数でも骨導≤気導＋5 dBとする教育用拘束による。規則で指定した対象周波数では，所定の最小ABGを満たした。nは指標ごとに分母が異なる。程度別の一側差は各n=240（程度≥1の合計720件）。伝音ABGのnは症例×骨導周波数の観測点数。C5-dipのn=720は程度≥1の症例数。Carhart様変化のn=576は付与例のみである。